НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Системы компьютерной обработки изображений

Лабораторная работа № 3.5

«Формирование изображения методом трассировки путей»

Выполнил студент

____________________

Группа № P_______

Преподаватель: Жданов Дмитрий Дмитриевич

г. Санкт-Петербург 202_

## Цель

Освоить простейшие методы синтеза изображений трехмерных сцен с учетом локального освещения методом обратной трассировки лучей. Убедиться и доказать корректность сформированного изображения.

## Задание

Построить изображение трехмерной сцены с корректным учетом локального освещения методом обратной трассировки путей.

## Исходные данные и допущения

- Модель геометрии сцены, формируется треугольной сеткой. Треугольная сетка может быть сформирована вручную или импортирована из OBJ файла. В любом случае необходимо понимать, как модель будет выглядеть на изображении. Для поиска точки встречи луча с поверхностью можно написать свою функцию, можно воспользоваться библиотекой Embree (или любой другой библиотекой).

- Цветовая модель – RGB.

- Модель оптических свойств материалов сцены. Пропускание отсутствует, среда равномерная и прозрачная с постоянным показателем преломления = 1. Оптические свойства на поверхностях – модели диффузного и зеркального отражений. Диффузные модели: Ламберт и одна из моделей либо Кука-Торранса, либо Фонга либо Блинн-Фонга. Зеркальные и диффузные оптические свойства могут быть заданы одновременно на одной поверхности. Коэффициенты цветные.

- Камера точечная, смотрит и видит сцену. Разрешение до 1000х1000 точек, но ме менее 500х500. Антиалиасинг не обязателен.

- Источники света – точечные и (или) параллельные, диаграмма излучения точечных источников – Ламберт. Источники цветные. Тени от источников света должны быть вычислены.

- Изображение формируется в абсолютных яркостях и потом переводится в область относительных яркостей с нормировкой на некоторое значение (максимальную яркость, среднюю яркость на уровне 0.5, заранее заданную или какую-либо еще). Все, что больше 1, отсекается до уровня 1. Далее применяется гамма-коррекция Vcorr=V1γ (обычно γ=2.2), результат приводится к уровню 0-255 и записывается в файл изображения. Простейший формат PPM.

Результат представит в виде отчета, с описанием алгоритмов и методов, используемых в программе, текста программы (с пониманием текста), и файлов изображений. Программа должна иметь достаточно простой интерфейс (любого вида) для возможности изменить параметры сцены и получить новый результат в процессе защиты работы.